Nós

Nó Direito

Uso:Para emendar cabos com o mesmo diâmetro.

Nó Direito Alceado

Uso:É o nó direito que é feito deixando-se um dos chicotes para dentro. Desta forma ele pode ser desfeito mais facilmente.

Escota

Uso: Unir cabos de espessuras diferentes.

Escota Alceado

Uso: Unir cabos de espessuras diferentes ou para prender o cabo numa argola, mas agora alceado para facilitar quando for desfeito. Nó utilizado na Bandeira Nacional.

Nó de Correr

Uso: Feito com uma alça para apertar sempre que puxar.

Volta da Fiel

Uso: Para amarrar o cabo à vara de madeira nos trabalhos de Pioneiria.

Nó de Azelha

Uso:Suspender prumo, formar uma alça ou asa, ou destinado a pendurar um cabo. É dado na ponta de um cabo; não poderá receber esforço; pois será difícil de desfazer. Outras vezes é feito em ponto frouxo do cabo para substituir o catau.

Balso Pelo Seio Duplo

Uso: É o nó dado em cabos dobrados, de modo que fiquem duas alças firmes, usado em casos de salvamento, ficando as pontas do cabo livres para o trabalho de descer e guiar o paciente.

Cadeira de Bombeiro

Uso: É o nó feito com duas alças amplas, uma para atuar sob os braços e a outra por trás dos joelhos, ficando as pontas do cabo livres para os casos de salvamento, sobretudo de certa altura, em casos de incêndio. O nó é reforçado por dois cotes laterais, para firmá-lo bem.

Catau

Uso: Para encurtar ou esticar um cabo frouxo.

Enfardador

Uso: Esticar um cabo. Prende um cabo a um estai (Ribeira) e em seguida, no outro estai, faz-se um S na corda colocando a ponta do S virado para o lado onde foi feito a Ribeira, fazendo-o um cote, do outro lado, ficará com um alça. Pegue a ponta da corda e de uma volta sobre a árvore, esticando-a e volte pela árvore dando no cabo vários cotes.

Nó de Fateixa

Uso: É o nó que se faz para firmar um cabo em uma barra, num arganéu, para amarrações firmes, ou para prender a fateixa, que é uma âncora com uma pequena argola. O nó consiste em uma volta redonda com cotes, passando o primeiro por uma volta, para não apertar.

Volta da Fiel Duplo

Uso: É usada em lugar da simples volta de fiel e para amarrar cabos de retenção e espias.

Forca

Uso: Arme a laçada conforme o esquema, deixando a ponta de trabalho com tamanho suficiente para executar as voltas. Realize finalmente e, ao fazer a última volta, introduza a ponta de trabalho na laçada superior do nó. Em seguida puxe a laçada inferior pelo lado correspondente à ponta de trabalho para apertá-la e conservar as voltas seguras. O laço é regulado movimentando-se o lado da corda correspondente à sua parte fixa.

Nó de Frade

Uso: Nó utilizado para criar um tensor na corda, servindo para parar um roldonha, ou como escada ou até mesmo em transmissão de morse.

Lais de Guia ou Balso pelo Seio Simples

Uso: Formar uma laçada que não corre. É usado para salvamento.

Nó Moringa

Uso: Nó especial para amarrar nos gargalos de garrafas ou jarros, de grande utilidade. É seguro e resistente.

Nó Oito

Uso: Este nó é mais volumoso que o nó superior comum e muito mais fácil de ser desfeito, quando não for apertado demasiadamente. É usado comumente sempre que queira criar uma protuberância numa corda, servindo efetivamente quando se fizer necessária a fixação de uma corda em seu encaixe. Neste caso, o nó poderá ser empregado se não houver uma estaca ou outro local onde se amarra a corda.

Nó de Pescador

Uso: Para emendar duas linhas molhadas ou escorregadias.

Volta da Ribeira

Uso: Para amarrar o chicote de um cabo a uma vara de madeira ou a um tronco.

Volta do Salteador

Uso: Nó utilizado para descer de um tronco com um dos cabos e desamarrar o nó com a outra ponta do cabo.

Volta Redonda com dois Cotes

Uso: Este nó é bem útil. Serve para amarrar um cabo a um mastro ou verga e também a uma argola ou arganéu apertando-o. O importante é fazer o cabo dar duas voltas em torno do mastro para segurar bem apertado.